全自动脱帽离心机技术参数

一、名称：全自动脱帽离心机

二、数量：1台、国产

三、用途：真空采血管脱帽离心

四、主要技术参数：

1、触摸面板、LCD大屏幕液晶显示，操作简便。

※2、适用于100mm、95mm、75mm三种长度。

3、采用微机控制、交流变频电机，转速控制精度高。

※4、自动计算RCF值，具有RCF/rpm转换键。

※5、采用特殊的减震器（三级减震），减震效果良好，具有自动平衡功能。

6、具有电子门锁，安全性能强。门盖未关好，离心机不能启动；运行时门盖如果异常开启，自动停机。

※7、转子采用圆杯形式设计，提篮带有提手设计，有效的提高了使用者的工作效率，采用硬质金属脱帽器和多层适配器组合而成，确保脱帽率100%和长/短管同时离心脱帽，转子带有盖子保护，有效保护样品不受交叉感染。

8、产品符合国际CE安全标准，ISO9001:2008和ISO13485:2003管理体系认证要求。

9、最高转速  ：                  4000r/min

10、最大相对离心力：             3680×g

11、最大分离数：               96（4×24）根采血管

12、显示类型：                  LCD大屏幕液晶显示

13、时间控制：                 0sec-99min59sec

14、电机功率：                  交流变频电机750W

15、转速精度：                   ±10-50rpm

16、噪音：                       ≤65 dB(A)

17、电    源：                  DC220V  50Hz  5A

五、配置清单：

1、主机   1台

2、水平转子：72*5ml/7ml   适用于 75mm /95mm/ 100mm 长度采血管          脱帽离心    1套